这是ESP32 Marauder（WiFi魔盗者），基于ESP32的无线网络安全测试设备

⚠️重要法律提醒：仅允许在自己拥有、获得书面许可的网络上使用；对他人网络进行干扰、攻击属于违法行为。

菜单逐项解释：

- Packet Monitor（数据包监视器） 监听空中2.4G WiFi无线数据包，抓包查看周围WiFi设备通信流量，做网络嗅探。

- Beacon Spammer（虚假AP广播） 大量伪造WiFi热点信号，广播一堆虚假的WiFi名称，手机扫描WiFi列表会冒出一堆假热点，用来做演示干扰。

- WiFi Deauther（解除认证攻击，俗称踢网） 发送伪造的802.11解除认证帧，把已经连上WiFi的设备强制踢下线，利用旧WiFi协议漏洞。不能破解WiFi密码，只能断网。

- Probe Request Flood（探测请求洪水） 模拟无数手机向外发送寻找WiFi的探测包，大量伪造设备信号，干扰周边无线环境。

- Deauth Detector（断网攻击检测器） 防御功能：监测周围是否有人正在执行踢网(deauth)攻击，如果有设备在附近踢WiFi，它可以告警。

- WiFi Scanner（WiFi扫描器） 扫描周边所有2.4G WiFi热点，显示热点名称、信道、信号强度、MAC地址、已连接的客户端设备。

- Captive Portal（强制门户/钓鱼网页） 搭建虚假WiFi热点，设备连上后自动弹出仿的登录网页，用来做WiFi钓鱼测试，骗取输入密码。

- Hidden SSID Revealer（隐藏WiFi揭露） 尝试找出关闭广播（隐藏名称）的WiFi的真实SSID名字。

ESP32-Marauder 蓝牙(BLE)菜单功能解析

⚠️法律提醒：只允许测试自己的设备，干扰他人蓝牙设备属于违法行为，这一套全部针对BLE低功耗蓝牙（手环、耳机、AirTag、手机蓝牙）。

- BLE Jammer（蓝牙BLE干扰器） 广播大量杂乱蓝牙数据包，干扰周边低功耗蓝牙设备，会让附近蓝牙耳机断连、手环掉线、蓝牙键鼠卡顿。不是射频硬件屏蔽，是协议层的干扰攻击。

- BLE Spoofer（蓝牙欺骗伪造） 伪造各种蓝牙设备广播包，可以冒充手环、耳机、遥控器等设备，模拟设备广播信号。

- Sour Apple（酸苹果攻击） 经典BLE攻击，针对苹果iPhone。持续发送伪造广播包，让苹果手机弹出大量莫名其妙的配对弹窗，骚扰苹果设备。

- AirTag Spoofer（AirTag伪造欺骗） 模拟AirTag的广播信号。可以让别人的苹果手机反复弹出“检测到未知跟踪器”的警告弹窗，模拟被追踪的提示。

- AirTag Sniffer（AirTag嗅探） 捕捉周边真实AirTag发出的蓝牙广播包，抓取AirTag的广播数据，探测附近有没有AirTag在工作。

- Sniffer（BLE嗅探抓包） 抓取空中低功耗蓝牙数据包，监听BLE设备之间广播通信流量，用于蓝牙协议学习分析。

- BLE Scanner（蓝牙扫描器） 扫描周围所有低功耗蓝牙设备，显示设备名称、MAC地址、信号强度、设备类型（耳机、手表、传感器）。

- BLE Rubber Ducky（蓝牙橡皮鸭） BLE HID蓝牙键盘攻击。ESP32伪装成蓝牙键盘，连接手机/电脑后自动执行预设脚本，模拟键盘自动输入文字、命令。相当于无线版USB橡皮鸭。

Skimmer Detect：探测周边疑似 NFC/RFID 盗刷设备发出的无线信号。

- 被动监听 13.56MHz NFC 频段的异常射频信号。

- 当附近存在隐蔽的卡片盗刷扫描器时，设备会检测到异常射频并提醒你。

- 可以用来外出的时候扫一下 ATM、自助刷卡终端，判断附近有没有隐藏的盗刷装置。

2.4G无线键鼠（nRF24-ESB / MouseJack）菜单解析

这一页针对2.4G私有无线键鼠（就是那种USB接收器，不是蓝牙的无线鼠标键盘，nRF24L01芯片协议ESB）

⚠️法律提醒：仅用于学习测试自己的外设，对别人的键鼠注入指令属于违法行为。

- Scanner（扫描器） 扫描周围2.4G ESB协议的无线键鼠、遥控器；找出附近nRF24设备，捕获信道、地址信息。

- Proto Kill（协议干扰） 对搜到的nRF24/ESB设备发送干扰数据包，让无线鼠标、键盘失灵、乱跳、按键错乱。

- ESB Sniffer（ESB嗅探抓包） nRF24-ESB协议抓包，监听无线键鼠和USB接收器之间空中传输的数据，截获无线数据包。

- ESB Replay（重放攻击） 把刚才嗅探抓到的数据包，再次重新发送出去；复现鼠标移动、按键动作。

- MouseJack Scan（MouseJack扫描） 专门扫描存在MouseJack漏洞的2.4G无线键鼠接收器。 很多老款2.4G无线键鼠USB接收端有漏洞，可以被外部设备直接模拟键盘。

- MouseJack Inject（MouseJack注入）漏洞注入攻击。如果扫描发现有漏洞的USB键鼠接收器，ESP32伪装成键盘，直接向电脑注入键盘指令，自动输入文字、运行命令。不需要配对，利用老2.4G键鼠固件漏洞。

Sub-Ghz（433/315MHz射频遥控）菜单

这部分是315Mhz、433Mhz无线遥控（车库门、卷帘门、门禁遥控、汽车旧款钥匙），这个功能需要板子外接Sub-Ghz射频模块。

⚠️法律警告：只允许操作自己的遥控设备，重放/爆破别人的门禁、车钥匙属于违法犯罪。

- Replay Attack（重放攻击）

- 先录下遥控器按下时空中发射的射频信号，把波形保存；之后设备重播这段无线信号，模拟按遥控器。

- 针对老款固定码遥控器。比如自己的车库门，录一遍信号，板子就可以代替遥控器开门。

- SubGHz Jammer（Sub-Ghz干扰器） 发射干扰射频信号，干扰315/433Mhz遥控。会让周边卷帘门遥控器、道闸遥控失灵、按了没反应。

- De Bruijn / Brute（布鲁伊恩序列暴力爆破） 滚动码暴力扫描，使用De Bruijn序列对老式滚动码门禁/道闸做高速暴力尝试。很多老旧道闸、车库门会被这套序列撞开。现实中用来破解别人大门是违法，仅做安全研究。

- Jamming Detector（干扰检测器） 被动监听，如果附近有人正在使用SubGhz干扰器，设备检测到异常射频干扰就提示告警，防御别人干扰你的遥控。

- Saved Profile（已保存配置文件） 把之前录下来的遥控信号波形存在设备里，随时调取重放，不用每次重新录制遥控。

附加外设总菜单（IR 红外、RFID/NFC、GPS）

这一页是外接扩展硬件入口，需要插上对应的模块硬件，功能才可以生效，ESP32 本体不带这些能力。

- IR Remote（红外遥控） 需要外接红外发射 + 接收管。

- 录制电视、空调机顶盒遥控器的红外编码。

- 保存信号，板子模拟遥控器发射红外，直接控制家电。

- 可以抓别人遥控器红外码，复制遥控指令。⚠️仅操作自己家电。

- RFID/NFC 外接 PN532 等读卡模块。

- 读取、复制 ID 卡、IC 门禁卡（M1 卡）。

- 读取 NFC 标签卡片。

注意：加密的小区门禁卡，不能直接复制；复制他人门禁卡属于违法行为。前面看到的Skimmer Detect盗刷探测，就是配合这个模块使用。

- GPS 外接 GPS 模块。 读取经纬度、定位、时间，设备可以记录 GPS 位置日志。一般用来配合抓包时，标记数据包发生的地理位置。

- Main Menu：返回主菜单

Tools（工具设置页面）

- Serial Monitor（串口监视器） 板子本地串口控制台。可以直接在屏幕查看 ESP32 底层调试日志，抓包输出、模块报错信息，相当于电脑端串口工具，不用接电脑就能看打印信息。

- Update Firmware（固件升级） OTA 在线升级 ESP32-Marauder 固件。联网之后直接更新设备固件版本，不用拿数据线连电脑刷写程序。

- Touch Calibrate（触摸屏校准） 屏幕触摸不准、点 A 跳到 B 的时候，运行这个，跟着屏幕提示点十字，重新校正触摸屏幕坐标。换屏幕、触摸偏移必用。

- SD File Manager（SD 卡文件管理器） 操作板载 SD 存储卡：浏览、查看、删除保存的文件。

- 抓包的日志、录下的 SubGhz 遥控波形、红外码、脚本全部存在 SD 卡里；

- 可以在这里直接管理文件，导出 / 删除录制的数据。

- Back to Main Menu 返回主菜单

Settings 设置界面

- Brightness（屏幕亮度） 数值 0-255，255 是最高亮度，调屏幕背光，省电可以调低。

- Theme（界面主题）Dark / Light，深色模式 / 浅色模式，切换整套 UI 黑白底色。你现在是 Dark 深色主题。

- Accent（强调色） 菜单高亮颜色，当前 Orange 橙色；可以改成蓝、红等别的颜色，修改选中条目边框滑块的颜色。

- NeoPixel 板载 WS2812 彩色 LED 灯开关。OFF 关闭；打开后 LED 可以做状态提示，抓包、扫描的时候灯光变色提示。

- Auto Scan（自动扫描） ON 开启：进入 WiFi / 蓝牙扫描页面后，设备自动开始扫描周边设备；OFF 关闭，进入页面需要手动点才开始扫描。

- Back：不保存直接返回

- Save：保存全部设置参数

ESP32-DIV 关于页面

这台板子不是原版 Marauder，是 ESP32-DIV V2，CiferTech 做的改版固件，版本 v1.7.2，功能几乎和 ESP32-Marauder 一致，硬件是 DIV V2 开发板。

- ESP32-DIV by CiferTech-v1.7.2：固件名称 + 作者 + 软件版本号

- Board：ESP32-DIV V2：硬件板子型号，就是你手上这块设备

- Mail：开发者邮箱

- GitHub：项目开源仓库地址，可以在这里下载源码、更新固件

- Web：项目官网

- 底部SELECT / tap to go back：按按键或者点击屏幕返回菜单